- ИДО-07 индикатор дефектов обмоток электрических машин

Портативный индикатор дефектов обмоток ИДО-07 предназначен для контроля обмоток электрических машин. ИДО-07 позволяет обнаружить междувитковые замыкания, обрыв фазы и неверное соединение фаз в трёхфазных обмотках, междувитковые замыканий в катушках, которые уложены в пазы. Выявляет неудовлетворительное состояние изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками.

Индикатор обнаруживает дефекты трехфазной обмотки машины напряжением до 1000 B в сборе, а также дефекты распределённой обмотки статора или ротора разобранной машины напряжением до 1000 B (кроме обмоток с уравнительными соединениями). В связи с этим, индикаторы преимущественно используются на предприятиях, эксплуатирующих или занимающихся ремонтом электрических машин напряжением до 1000 В.

Принцип работы индикатора:

- проверка обмотки на наличие междувитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз осуществляется посредством сравнивания полных сопротивлений 2х фаз обмотки при подаче  на них переменного напряжения амплитудой до 10 В, частотой до 10 кГц. Полные сопротивления фаз обмотки и токи в них будут одинаковыми, если дефекты отсутствуют, и, соответственно, различными – если есть выявленные дефекты.

- проверка катушек, уложенных в пазы, на наличие междувитковых колебаний осуществляется с помощью индукционного датчика. В проверяемой катушке индуктируется импульсная ЭДС. При обнаружении в последней КЗ витков происходит регистрация импульса магнитной индукции поля, который создается током короткого замыкания, протекающим по ним.

- проверка состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками осуществляется посредством подачи на обмотку напряжения постоянного тока, измерения сопротивления изоляции и последующего сравнивания его с пороговым значением (0,5 МОм).

- Технические характеристики

| Контролируемые параметры: |  |
| --- | --- |
| - при проверке трёхфазной обмотки на наличие междувитковых замыканий, обрыва фазы и на правильность соединения фаз | коэффициент несимметрии фазных токов (Кн) |
| - при проверке катушек, уложенных в пазы, на наличие междувитковых замыканий | ток в проверяемой катушке |
| - при проверке состояния изоляции обмоток относительно корпуса машины и между обмотками | сопротивление изоляции (Rи) |
| Контролируемый диапазон Кн, % | 0-99 |
| Контролируемый диапазон Rи, МОм | 0-500 |
| Величина Кн при замыкании одного витка в фазе, % не менее | 10 |
| Выходное постоянное напряжение при измерении Rи, В | 1000±100 |
| Индикация | светодиодная и светодиодная алфавитно-цифровая трехразрядная; |
| Питание | автономное или от внешнего блока питания |
| Напряжение питания, В | 5 (-1,0+0,6) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0.5 |
| Габаритные размеры, мм | 205х80х50 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Рабочее положение | произвольное |
| Параметры внешнего блока питания: |  |
| - номинальное постоянное напряжение на выходе, В | 5 |
| - номинальный ток на выходе А | 1 |
| - номинальное переменное напряжение на входе, В | 220 |