## MHI202-1/E/1-230-50-2 насос многоступенчатый нормальновсасывающий

Нормально-всасывающий многоступенчатый насос «MHI202-1/E/1-230-50-2» применяется в водоснабжении, для повышения давления, в контурах циркуляции охлаждающей воды, моечных и дождевальных установках.

## Особенности

– резьбовое соединение;

– блочное исполнение из нерж. стали;

– мотор однофазного (со встроенным термическим реле мотора) или трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт);

– имеющие контакт с перекачиваемой средой части насоса изготовлены из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L) или 1.4301 (AISI 304);

– компактность конструкции;

– допуски KTW и WRAS у основных деталей насоса.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Температура перекачиваемой среды | от -15 до 110 °C |
| Рабочее давление макс. | 10 бар |
| Макс. входное давление | 6 бар |
| Класс защиты | IP 54 |
| Номинальные внутренние диаметры патрубков | в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½ |
| Материалы | Рабочие колеса, секции и корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404. Вал нержавеющая сталь 1.4404. Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton). Скользящее торцевое уплотнение из графита/карбида вольфрама. Подшипники из карбида вольфрама. Основание насоса из алюминия |

Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц.

Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y).

Характеристики насосов согласно ISO 9906, класс 2

## Обозначение при заказе

MHI 205N-1/E/3-400-50-2, где:

| MHI | Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос горизонтального исполнения |
| --- | --- |
| 2 | Расход в м3 /ч |
| 05 | Количество рабочих колес |
| N | Мотор IE2 |
| 1 | Материал 1 = 1.4301 (AISI 304) 2 = 1.4404 (AISI 316L) |
| E | Вид уплотнения E = EPDM V = FKM (Viton) |
| 3 | 1 = 1~ (однофазный ток) 3 = 3~ (трехфазный ток) |
| 400 | Подключаемое напряжение в В |
| 50 | Частота в Гц |
| 2 | Число полюсов |