# ЭСП-01-14 электрод стеклянный промышленный для измерения рН

ЭСП-01-14 - промышленный электрод общего назначения с высокой стабильностью параметров. Используется при повышенной температуре до 100 °С.
Выпускается как с проводом, так и с кабелем (для использования в арматуре с пластмассовыми трубами).
Электроды используются для установки в арматуру чувствительных элементов: ДПг-4М, ДМ-5М, АПг-2. АМ-1 и др.

## Технические характеристики

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон измерения рН при 25 °С | от 0 до 14 рН |
| Температура анализируемой среды | от 25 до 100 °С |
| Давление анализируемой среды, МПа | от -0,09 до +0,6 МПа |
| Координаты изопотенциальной точки | рНi = 4,25 рН, Еi = -25 мВ (шифр 4) рНi = 7 рН, Еi = -50 мВ (шифр 7) рНi = 10 рН, Еi = -25 мВ (шифр 10) |
| Электрическое сопротивление при 20 °С | (500 ± 250) МОм |
| Индикаторная часть электрода | специальное стекло |
| Габаритные размеры электрода, не более: |  |
| - диаметр погружной части электрода | 12 мм |
| - длина электрода | 155 мм |
| - выводной проводник, длина | провод или кабель, до 3000 мм |
| Разъем | наконечник под винт М4 |
| Количество электродов в упаковке, шт. | 10 |

При заказе электродов ЭСП-01-14 необходимо указать обозначение выбранного электрода, шифр координат изопотенциальной точки (4, 7 или 10), длину выводного проводника в см, например, ЭСП-01-14(4) -180, где (4) - шифр координат изопотенциальной точки; 180 - длина провода в см. 
Если Вам необходим электрод с кабелем, необходимо об этом указать в договоре.