1.НАЗНАЧЕНИЕ.

Трубчатый штанговый дночерпатель предназначен для исследования бентоса прибрежья опускаемый  на штанге (палке).

2.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

### Высота взятого столба грунта                        - 300 мм

Диаметр вырезанного столба	-   80 мм

Вес прибора                                                                 -    4  кг

3.УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

Штанга вставляется в наконечник 1 и крепится шурупами или  винтами .В нижней части наконечника имеется ходовой винт 2 и ходовая гайка 4.

Крышка 6 крепится к ходовому винту накладкой и винтами. В крышке  имеется резиновое уплотнение 7. Перед опусканием в воду дночерпатель  открывается, т.е. поднимают крышку вращением штанги. Прибор опускается на дно и с силой вдавливается в грунт, а затем вращением штанги в обратную сторону закрывают дночерпатель, т.е. опускают крышку на цилиндр 13.

Резиновая прокладка на нижней поверхности крышки позволяет очень плотно закрывать цилиндр.

По извлечении дночерпателя из воды снизу к монолиту грунта подставляется деревянный поршень (шомпол), затем крышка поднимается,

освобождается  защелка 9,после чего цилиндр, вращаясь вокруг горизонтальной оси образуемой парой винтов 12,наклоняется.

Нажимая снизу на поршень, выжимают монолит грунта к верхнему краю цилиндра. Подставляя промывное сито, можно получить придонный слой воды и верхний слой грунта любой толщины, срезая его ножом.