ТКП-160Сг-М3 опросный лист

| ТИП МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА: | конденсационный показывающий сигнализирующий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ: | ТКП-160Сг-М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛИЧЕСТВО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЕ: | дистанционный |  | местный радиальный |  |  |  | местный осевой |  |  |  |  |  |  |  |
| ИАМЕТР КОРПУСА, мм: | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, °С: | -25...+75 | 0...+120 |  | +100...+200 |  |  |  |  | +200...+300* |  |  |  |  |
|  | 0...+100 | +50...+150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛАСС ТОЧНОСТИ: | 1,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА (для дистанционных термометров), м: | 0,6 | 1,0 |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  | 4,0 | 6,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |
|  | 16,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА, мм: | 125** | 160 |  | 200 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 315 | 400 |  | 500 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |
|  | 800 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДИАМЕТР ТЕРМОБАЛЛОНА, мм: | 12** | 14** |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ ТЕРМОБАЛЛОНА: | латунь | нерж. сталь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ КАПИЛЛЯРА: | медная | полиэтиленовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ: | IP43 | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП СИГНАЛИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА: | микропереключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительная информация:

| Примечания: | *Для диапазона +200...+300°С термобаллон изготавливается из нержавеющей стали, защитная оболочка - медная. **Термобаллоны с глубиной погружения 125 мм изготавливаются диаметром 16 мм из нержавеющей стали. ***Термобаллоны диаметром 12 мм и 14 мм изготавливаются из нержавеющей стали с глубиной погружения от 160 мм |
| --- | --- |