344330

ТЕРМОСТАТ  РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ТР 20

ПАСПОРТ

ДДШ2.998.025 ПС

# Основные сведения об изделии

## Термостат регулируемый ТР 20 зав.№________(далее - термостат) предназначен для термостатирования комплекта эталонных катушек электрического сопротивления типа Р310, Р321, Р331 и нормальных элементов типа Х482 в диапазоне температур от 15 до 30 оС в лабораторных условиях.

## Дата изготовления:

(месяц, год)

## Термостат предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды, °C					20±5;

- относительная влажность, %, не более					80;

- атмосферное давление,  кПа 						от 84 до 106 ,7.

## По требованиям безопасности термостат относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

## Изготовитель – ОАО НПП "Эталон";

Россия, 644009, г. Омск-09, ул. Лермонтова, 175.

# Основные технические данные

## Диапазон  воспроизведения температур, °C	от 15* до 30

Допускаемая абсолютная погрешность воспроизведения заданой температуры за 30 минут, °C, не более:

ДДШ 2.998.025 ПС

Шевелев

Кляут

Гудимов

2

9

Термостат регулируемый ТР 20

Паспорт

для заданной температуры 20 оС							0,05

для остального диапазона температур						0,2

## Перепад температуры между двумя любыми точками в рабочей камере, °C, не более 	0,02

## Дискретность задания температуры, С	0,01

Разрешающая способность индикатора температуры, С	0,01

Термостат регулируемый ТР 20

Паспорт

## Скорость нагрева,  оС в час, не менее 					10

## Скорость охлаждения (в зависимости от температуры окружающей среды), оС в час, не менее 	0,5…2,5

## Питание от сети  переменного тока:

- напряжением, В	22022

- частотой, Гц	501

## Максимальная потребляемая мощность, кВ∙А, не более	0,4

## Габаритные размеры, мм, не более	790х470х580

## Масса термостата без теплоносителя, кг, не более	60

# Комплектность

## Комплект поставки термостата в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| термостат регулируемый ТР 20 зав.№________ | 1 шт |
| кабель ХТ1 ДДШ6.644.004 | 1 шт |
| теплоноситель - трансформаторное масло, удовлетворяющее требованиям ГОСТ 982-80 | 30 л |
| пластина ДДШ8.057.055 | 1 шт |
| руководство по эксплуатации ДДШ2.998.025 РЭ | 1 экз |
| паспорт ДДШ2.998.025 ПС | 1 экз |

# Гарантии изготовителя

## Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие термостата требованиям технических условий  ТУ3443-014-02566540-2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

## Гарантийный срок эксплуатации термостата – 10 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при пятидневной рабочей неделе и восьмичасовом рабочем дне. Ввод термостата в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее чем через 3 месяца с момента отправки термостата заказчику. Если термостат не был введен в эксплуатацию спустя 3 месяца с момента его отправки, то гарантийный срок эксплуатации термостата начинает исчисляться через 3 месяца с момента его  отправки заказчику.

# Консервация

Таблица 2

| Дата | Наименование работы | Срок действия, месяцы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# Указания по поверке (калибровке)

# Периодическая поверка (калибровка) термостата производится согласно разделу 3 "Поверка (калибровка)" руководства по эксплуатации ДДШ 2.998.025 РЭ. Межповерочный интервал - два года.

1

Зам.

МКСН. 107-07

# Результаты поверки (калибровки)

Термостат регулируемый ТР 20 зав. № _______________________________

поверен (калиброван) и на основании результатов первичной поверки (калибровки) признан пригодным к применению.

Поверительное	Поверитель	_______________	_____________________

(калибровочное)			     подпись		    инициалы, фамилия

# клеймо			_____  ___________20________г.

# Свидетельство об упаковывании

Термостат регулируемый ТР 20 зав. № ____________ упакован на ОАО НПП "Эталон" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

1

Зам.

МКСН. 107-07

# Свидетельство о приемке

1

Зам.

МКСН. 107-07

Термостат регулируемый ТР 20  зав. №		             изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П

личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия		ТУ3443-014-02566540-2004

обозначение документа, по которому производится поставка

М.П

личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

Заказчик

(при наличии)

М.П

личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

# Движение изделия при эксплуатации

Таблица 3

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |

# Сведения о рекламациях

Таблица 4

| Дата | Краткое содержание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

1

Зам.

МКСН. 107-07

# Указания по эксплуатации

## Эксплуатация термостата – в соответствии с руководством по эксплуатации ДДШ2.998.025 РЭ.

## Применяемый теплоноситель - трансформаторное масло должно удовлетворять требованиям ГОСТ 982-80.

Предельно допустимая концентрация масляного тумана в воздухе составляет 5 мг/м3. Содержание масляного тумана в воздушной среде определяют по методике определения вредных веществ в воздухе.

При разливе масла необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой тряпкой.

# Транспортирование и хранение

## Термостат, упакованный в транспортную тару в соответствии с требованиями конструкторской документации, может транспортироваться автомобильным транспортом согласно условиям транспортирования С по ГОСТ 23216-78.

## Климатические условия транспортирования и хранения - 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 в отсутствии агрессивных сред.

## Термостат вне транспортной тары должен храниться в нормальных  условиях при отсутствии в воздухе  агрессивных примесей.

## Погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться без ударов.

1

Зам.

МКСН. 107-07

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Номер листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Входящий № сопроводительного документа | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

*  при окружающей температуре 20 оС.