МДП4-СМ-Т манометр

Манометр дифференциальный показывающий МДП4-СМ-Т предназначен для одновременного измерения в двух различных точках системы избыточного и вакуумметрического давления аммиака с маслом, хладона 12, 22 с маслом, а также для отчета разности давлений в этих точках.

Области применения

Манометр МДП4-СМ-Т предназначен для работы в холодильных установках, монтируемых на судах.

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Тип прибора | Манометр |
| Диаметр корпуса (мм) | 160 |
| Степень защиты | IP53 |
| Класс точности | 1.5 |
| Климатическое исполнение | ОМ2 |
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
| Фланец | Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Стекло | Силикатное |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g |
| Масса прибора | не более 2 кг |

Диапазоны показаний приборов

| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| МДП4-СМ-Т | -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 |

Опции:

- Измеряемая среда "аммиак" - по требованию потребителя приборы выпускаются для измерения давлений аммиака с маслом.

- Измеряемая среда "хладон " - по требованию потребителя приборы выпускаются для измерения давлений хладона 12, 22 с маслом.

- Экспортное исполнение - по требованию потребителя приборы изготавливаются для поставки на экспорт.

- Технологическая черта на шкале - по требованию потребителя выполняется нанесение технологической черты на циферблат \ в примечании к заказу необходимо указать на какой отметке.

- Пломбировка - по заказу приборы пломбируются.

- Табличка - по требованию потребителя приборы поставляются с табличкой из нержавеющей стали с позиционным обозначением прибора.

- Заводской номер - по требованию потребителя приборы поставляются с заводским номером.

Структура заказа

| МДП4-СМ-Т | ОМ2 | 0,9 | МПа | 1,5 | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Манометр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее значение диапазона показаний (см. Диапазоны показаний приборов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: - кгс/см2 (базовое); - МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: -//- (базовое); - Ам (аммиак) - R22 (хладон) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение -//- Радиальные штуцеры с фланцем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты - IP53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьба штуцера - M20x1.5-8g |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опции: - Черта (Черта на шкале); - Э (Экспортное исполнение) - Пл. (Пломба) - Табл.( Табличка) - Ном. (Номер) - П.П.С (Отметка о первичной поверке на стекле) - П.П.Пас (Отметка о первичной поверке в паспорте) - ЦСМ (Поверка ЦСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В схеме условного обозначения прибора не указываются данные базового исполнения, а также другие технические характеристики, в случае если они являются единственными для данного типа приборов.

Пример обозначения: МДП4-СМ-Т - 0,9 МПа - R22 - Э