## DRAINCOR-180(-200) насосы одноступенчатые погружные с нагнетательным патрубком

«DRAINCOR-180(-200)» - одноступенчатые погружные насосы с горизонтально расположенным нагнетательным патрубком и режущим механизмом, которые предназначаются для перекачивания сточных, бытовых и смешанных вод с фекалиями.

## Особенности

– может использоваться как в стационарных, так и в полевых, переносных условиях;

– режущий механизм располагается в нижней части насоса.

## Технические характеристики

| Характеристики | Draincor 180 | Draincor 200 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача, max | 11 м3/час | 17,5 м3/час |  |
| Напор, max | 19,5 м | 22 м |  |
| Потребляемая мощность, Р1 | 1,7 кВт | 1,8 кВт |  |
| Напряжение в сети / частота | 1~230240В / 50Гц 3~380420В / 50Гц |  |  |
| Номинальные обороты двигателя | 2900 об./мин. |  |  |
| Степень защиты / класс изоляции | IP 68 / F |  |  |
| Встроенная тепловая защита | в однофазном исполнении |  |  |
| Режим работы мотора | S1 |  |  |
| Охлаждение мотора | за счет перекачиваемой жидкости |  |  |
| Температура перекачиваемой жидкости | 35 °С |  |  |
| Глубина погружения, max | 9 м |  |  |
| Длина кабеля | 10 м с вилкой |  | 10 м |
| Поплавковый выключатель | маркировка МА |  | нет |
| Маслозаполненная камера | есть |  |  |
| Материалы |  |  |  |
| Режущий механизм | сталь F520 |  |  |
| Корпуса насоса | чугун |  |  |
| Корпус мотора | чугун |  |  |
| Рабочее колесо | чугун |  |  |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |  |  |
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере, силикон карбид и графит. Уплотнительные кольца NBR |  |  |
| Опоры | нерж. сталь AISI 304 |  |  |
| Комплектация | отвод 90 с внутренней резьбой 1 1/2” |  |  |
| Дополнительное оборудование |  |  |  |
| Электронный блок защиты | PROTEC (раздел принадлежности) |  |  |
| Комплект для стационарной | KIT DR 1 |  |  |

## Чертеж