Анализатор влажности газов,

модель 5800, 5812, 2850

# Лист заказа

- Производство:

¨Технологический процесс:

- Диапазон концентрации паров воды в измеряемой среде:

¨Концентрация:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

- Диапазон возможных концентраций других компонентов в измеряемой среде:

¨Компонент

¨Максимальная

¨Нормальная

¨Минимальная

¨Единица измер.

- Технологические условия в точке отбора пробы:

¨Температура:	мин.		норм.		макс.		ед. изм. оС

¨Давление:	мин.		норм.		макс.		ед. изм.

¨Фазовое состояние: 	¨ газ	¨ жидкость

¨Наличие капель жидкости в потоке

¨Наличие загрязнений в потоке

Зонд для отбора пробы	¨ да	¨ нет

¨ на резьбе	¨ на фланце

Система редуцирования пробы	¨ да	¨ нет

Устанавливаемый вблизи пробообора погодозащищенный шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками:

¨Входной и выходной запорные клапаны, предохранительный клапан, фильтр, манометр;

¨Редуктор с электрообогревом (220 В, 50 Гц), исполнение 1ExdIICT3/T2/Т1.

Давление на входе в редуктор: 13,8 МПа (макс.), на выходе: 340 кПа.

(Обогрев редуктора необходим для предотвращения конденсации в пробе после снижения давления 
	и для испарения пробы сжиженных газов с точкой кипения ниже 40 оС).

(Продолжение на обороте)

Система подготовки пробы 561	¨ да	¨ нет

Погодозащищенный стальной шкаф, в котором смонтированы и соединены трубками и кабелями:

¨Анализатор (5800, 5812, 2850), входной запорный клапан, стандартные осушители (2 шт.), 
	переключающие клапаны (2 шт.), байпасный ротаметр, ротаметр пробы, коллектор дренажа;

¨Обогрев шкафа, исполнение 1ExdIICT4:	¨ да	¨ нет
	(Необходим при температуре окружающей среды -40...-18 оС)

¨Суперосушитель:	¨ да	¨ нет
	(Только при измерении влажности менее 5 ppmv)

¨Ловушка для загрязнений:	¨ да	¨ нет
	(Только для газов, загрязненных маслом, ДЭГ, и др.)

- Генератор влажности

Паспортное значение влажности	¨ 2 ррм	¨ 20 ррм

- По дополнительному заказу

¨Стандартный осушитель	¨ да	¨ нет
	(Входят в комплект поставки системы подготовки пробы 561)

¨Мини-осушитель	¨ да	¨ нет
	(Для монтажа внутри анализатора. Ресурс меньше, чем у стандартного.)

¨Дополнительный компрессор	¨ да	¨ нет
	(При давлении пробы менее 103 кПа)

¨Дополнительные монтажные детали	¨ да	¨ нет
	(Для монтажа анализатора в стойке 19")

¨Рекомендуемые запасные части	¨ да	¨ нет
	(Ячейка, генератор влажности, соленоидные клапаны  и др.)

Напряжение питания (всей аппаратуры)	¨ 220 В, 50 Гц	¨

Заполнил (Ф И О):

- Должность:

- Предприятие:

- Адрес:

Телефон: 	   Факс.:	    Дата: