Код ОКП

6573542730

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ГР-4В

Технические условия

# УРВИ.467284.013 ТУ

Содержание

| Лист 1 Технические требования - Общие требования - Основные параметры - Требования к конструкции - Требования к надежности - Требования безопасности - Механические и климатические требования - Комплектность - Маркировка - Упаковка 2 Правила приемки 2.1 Общие положения 2.2 Приемо-сдаточные испытания 2.3 Периодические испытания 2.4 Испытания на надежность 2.5 Типовые испытания 2.6 Испытания на взрывозащищенность 3 Методы испытаний 3.1 Общие положения 3.2 Испытания на соответствие общим требованиям 3.3 Испытания на соответствие требованиям к основным параметрам 3.4 Испытания на соответствие требованиям надежности 3.5 Испытания на соответствие требованиям безопасности 3.6 Испытания на соответствие требованиям к механическим и климатическим воздействиям 4 Транспортирование и хранение 5 Гарантии изготовителя | 5 5 5 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 15 15 16 18 19 |
| --- | --- |

| Приложение А Габаритный чертеж громкоговорителя (справочное) Приложение Б Перечень применяемых средств измерений (рекомендуемое) контроля и испытаний Приложение В (справочное) Cсылочные нормативные документы | 20 21 22 |
| --- | --- |

Настоящие технические условия распространяются на громкоговоритель рупорный, взрывозащищенный ГР-4В, (далее – громкоговоритель), изготавливаемый для нужд народного хозяйства.

Громкоговоритель предназначен для использования в качестве источника звука в системах производственно-технологической связи и аварийного оповещения во взрывоопасных зонах всех классов, кроме зоны класса 0, согласно ГОСТ Р51330.9 часть 10 и согласно 7.3 «Правил устройства электроустановок», где по условиям работы возможно  образование   взрывоопасных  смесей,  отнесенных  к  категории  IIВ  по  ГОСТ Р 51330.11  часть  12  и  температурному  классу  электрооборудования  Т6  по ГОСТ Р 51330.13 часть 14.

Громкоговоритель  выпускается в климатическом исполнении В категории размещения I по ГОСТ 15150.

Громкоговоритель по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических, климатических и биологических факторов, специальных сред и электромагнитной совместимости (ЭМС) соответствует  Правилам Российского Речного Регистра (РРР), Правилам Российского морского регистра судоходства (РС) и международных конвенций.

Степень защиты от пыли и влаги громкоговорителя  ГР-4, взрывозащищенное исполнение, маркировка взрывозащиты IExmdIIBT6, предназначенного для использования во взрывоопасных зонах с повышенным уровнем шума (в том числе и на открытой палубе) – IP56 (по ГОСТ14254). Рабочая температура окружающей среды - от минус 40 до +55°С.

Установка громкоговорителя должно осуществляться не ближе 2,5 метров от магнитного компаса.

Габаритный чертеж  громкоговорителя приведен в приложении А.

Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний, а также вспомогательного оборудования, приведен в приложении Б.

Ссылочные нормативные документы приведены в приложении В.

Примеры записи обозначения громкоговорителя при заказе:

- громкоговоритель рупорный взрывозащищенный ГР-4В

УРВИ.467284.013 ТУ, U = 120 V, P = 10 W;

- громкоговоритель рупорный взрывозащищенный ГР-4

УРВИ.467284.013 ТУ, U = 30 V, P = 5 W.

- 1 Технические требования

- 1.1 Общие требования

1.1.1  Громкоговоритель  ГР-4В  должен  соответствовать  требованиям            ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1 и ГОСТ Р 51330.17, настоящих технических условий и комплекта документации УРВИ.467284.013, согласованной в установленном порядке с испытательной организацией в соответствии с ПБ 03-538-03 (Правила сертификации электрооборудования для взрывоопасных сред).

Внесение изменений и дополнений в согласованную документацию, касающихся средств взрывозащиты, регламентируемых ГОСТ Р 51330.0.

ГОСТ Р 51330.1 и ГОСТ Р 51330.17 должно производиться по согласованию с испытательной организацией в соответствии с ПБ 03-538-03.

Серийный выпуск громкоговорителя возможен после получения   «Сертификата соответствия» в испытательной организации.

1.1.2 Громкоговоритель должен соответствовать требованиям п.5.1.22, ч.IV «Правил по оборудованию морских судов «РС» по электромагнитной совместимости».

1.1.2.1 Устойчивость к кондуктивным низкочастотным помехам по                         ГОСТ Р 51317.4.13.

1.1.2.2 Устойчивость к помехам быстрых переходных процессов по                      ГОСТ Р 51317.4.4.

1.1.2.3 Устойчивость к кондуктивным радиочастотным помехам  по                       ГОСТ Р 51317.4.5.

1.1.2.4 Устойчивость к действию электростатического разряда  по                         ГОСТ Р 51317.4.2.

1.1.2.5 Устойчивость к излучаемым радиочастотным помехам  по                          ГОСТ Р 51317.4.3.

1.1.2.6 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты по                     ГОСТ Р 50648.

1.1.2.7 Уровень напряжения радиопомех по   ГОСТ Р 30429.

1.1.2.8 Уровень напряженности поля радиопомех по  ГОСТ Р 30429.

1.2 Основные параметры

1.2.1 Электрические и электроакустические параметры громкоговорителя должны соответствовать данным, приведенным в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 Предельное синусоидальное напряжение, V | 30 | 120 |
| 2 Предельная шумовая мощность, W | 2 5 10 |  |
| 3 Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Hz, Ω Р=10 W P= 5 W P= 2 W | 90 180 450 | 440 2880 7200 |
| 4 Максимально потребляемый ток, А, при Р=10W P= 5W P= 2W | 0,34 0,17 0,07 | 0,084 0,042 0,017 |
| 5 Допустимое отклонение значения модуля полного электрического сопротивления от номинального, % | 20 |  |
| 6 Эффективный рабочий диапазон частот, ограниченный полем допусков +6-14 dB от уровня среднего звукового давления, не уже | 400-4000 |  |
| 7 Уровень характеристической чувствительности в полосе частот 800-3150 Hz, dB, не менее | 102 |  |
| 8 Полный коэффициент гармонических искажений при предельном синусоидальном напряжении, %, не более, на частотах, Hz: от 630 до 1000 от 1000 до 3000 свыше 3000 | 15 10 7 |  |

Примечание - Изменение выходной мощности, а так же выбор напряжения сети проводного вещания осуществляется переключением  обмоток трансформатора при изготовлении громкоговорителя и в процессе эксплуатации переключению не подлежит.

3.3.1

- 1.2.2 Громкоговоритель не должен дребезжать в диапазоне частот

- от 400 до 4000 Hz при предельном синусоидальном напряжении, указанном

- в  таблице  1.1

- 3.3.2

- 1.2.3 Сопротивление изоляции между токоведущими и металлическими частями громкоговорителя согласно 5.1.16  РС  должно быть не менее:

1) в нормальных климатических условиях - 20 МΩ;

2) в условиях повышенной температуры   - 5 МΩ;

3) в условиях повышенной влажности  - 1 МΩ.

Значение постоянного напряжения при измерении сопротивления изоляции должно быть 100 V для громкоговорителей с рабочим напряжением 30 V и 500 V для громкоговорителей с рабочим напряжением 120 V.

3.3.3

1.2.4 Изоляция между токоведущими частями и корпусом громкоговорителя должна выдерживать без пробоя испытательное напряжение  величиной 1000 V  для громкоговорителей с рабочим напряжением 120 V и величиной 500 V для громкоговорителей с рабочим напряжением 30 V.

- 3.3.4

- 1.3 Требования к конструкции

1.3.1 По внешнему виду, оформлению и качеству отделки громкоговоритель и пакет взрывозащиты с входящими в него деталями должны соответствовать КД  на громкоговоритель.

3.3.5

1.3.2 Конструкция громкоговорителя должна предусматривать наличие крепежно-поворотного устройства.

3.3.5

- 1.3.3 Громкоговоритель должен иметь водозащищенное исполнение.

- 3.3.6

1.3.4 Масса громкоговорителя с поворотным устройством должна быть не более  2,9 kg.

3.3.7

1.3.5 Габаритные размеры громкоговорителя без поворотного устройства должны быть не более: диаметр выходного отверстия 204 mm, глубина 315 mm.

3.3.5

1.4 Требования  к  надежности

1.4.1 Средняя  наработка  на  отказ  громкоговорителя  должна  быть  не  менее 2000 h.

3.4.1

1.5 Требования безопасности

1.5.1 Громкоговоритель должен соответствовать требованиям

ГОСТ Р 51330.0,  ГОСТ Р 51330.1,  ГОСТ Р 51330.17, маркировка взрывозащиты – 1ExmdIIBT6 по ГОСТ Р 51330.0.

3.5.2

1.5.2 Громкоговоритель должен соответствовать требованиям по ударной прочности  со  степенью  опасности  механических  повреждений  «высокая»  по      ГОСТ Р 51330.0.

3.5.2, 3.6.6

1.5.3 Взрывозащитные поверхности  обработаны так, что средняя шероховатость Ra не превышает 6,3 µm по ГОСТ 25142.

1.5.4 Температура наружной поверхности громкоговорителя не должна превышать допустимую ГОСТ Р 51330.0 для температурного класса Т6 и должна быть не менее чем на 20°С ниже рабочей температуры применяемого компаунда.

Максимальная температура поверхности кожуха должна быть на 60°С ниже температуры тления или должна быть не более 2/3 температуры самовоспламенения для нетлеющих пылей.

3.5.4

1.5.5 При заливке компаундом пакета взрывозащиты после установки его в головку громкоговорителя не допускается попадание компаунда в отверстия пакета взрывозащиты.

3.5.5

1.5.6 В залитой массе компаунда не должно быть трещин, раковин, воздушных пузырей и отслоений от залитых деталей и кожуха.

3.5.5

1.5.7 Электрическая прочность залитого узла в течение 1 минуты должнвыдерживать без пробоя и поверхностных разрядов испытательное напряжение 1000 V.

3.5.6

1.5.8 Степень защиты оболочки громкоговорителя IР56 по ГОСТ 14254.

3.5.7

1.6 Механические и климатические требования

- 1.6.1 Громкоговоритель должен выдерживать механические и климатические воздействия, указанные в таблице  1.2.

- Таблица 1.2

| Воздействующий фактор | Норма для климатического исполнения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Ударная устойчивость: ускорение, ms-2 длительность ударного импульса, ms частота ударов в минуту число ударов, не менее | 100 10-15 40-80 1000 |  |
| 2 Теплоустойчивость: верхняя рабочая температура, °С верхняя предельная температура, °С | 55±3 70±3 |  |
| 3 Холодоустойчивость: нижняя рабочая температура, °С нижняя предельная температура, °С | Минус 40±3 Минус 60±3 |  |
| 4 Влагоустойчивость: относительная влажность, % температура, °С | 95+3 40+2 |  |
| 5 Воздействие соляного (морского) тумана | + |  |

- 3.6

1.7 Комплектность

1.7.1 В комплект поставки громкоговорителя должны входить:

- громкоговоритель УРВИ.467284.013 – 1 шт.;

- паспорт УРВИ.467284.013 ПС – 1 шт.;

- упаковка – 1 шт.

3.3.5

1.8 Маркировка

1.8.1 На громкоговорителе должны быть нанесены:

- изготовитель;

- наименование громкоговорителя или его товарный знак;

- серийный номер громкоговорителя по системе нумераций завода изготовителя;

- маркировка взрывозащиты 1ExmdIIBT6;

- аббревиатура ОС  и номер сертификата: СТВ № РОСС RU.ГБ04.В00324;

- напряжение питающей линии;

- максимальная шумовая мощность;

-  допустимый  диапазон  температуры  окружающей  среды  в  месте  установки изделия,  для  которого  сконструирован  громкоговоритель,  от минус  60  до плюс 70С;

- обозначение степени защиты оболочки по ГОСТ 14254 – IP56;

- штамп ОТК.

    - Маркирование продукции производить знаком соответствия по

ГОСТ Р 50460. Знак соответствия наносить на каждый экземпляр электрообору- дования рядом с маркировкой взрывозащиты и на сопроводительную техническую документацию на свободном поле.

1.8.3 Транспортная маркировка груза – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков.

3.3.5

1.9 Упаковка

- 1.9.1 Упаковка громкоговорителя производится согласно инструкции по упаковыванию УРВИ.467284.005 И15.

- 2 Правила приемки

- 2.1 Общие положения

- 2.1.1 Правила приемки громкоговорителей должны удовлетворять требованиям, изложенным в настоящих ТУ.

- 2.1.2 Для проверки соответствия громкоговорителей, требованиям настоящих технических условий устанавливаются следующие категории испытаний:

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- на  надежность;

- типовые;

- на  взрывозащищенность.

2.2 Приемо-сдаточные испытания

2.2.1 Приемо-сдаточные испытания проводит ОТК завода-изготовителя на соответствие требованиям настоящих ТУ. Испытания включают в себя:

- сплошной контроль громкоговорителей;

- выборочный контроль громкоговорителей, изготовленных каждой сменой.

2.2.2  При  сплошном  контроле  громкоговорители  подлежат  проверке  на

соответствие  требованиям  1.2.2,  1.3.1, 1.3.2, 1.8.1 настоящих ТУ.

2.2.3 Выборочному контролю подвергаются громкоговорители, прошедшие сплошной контроль, на соответствие требования 2, 6, 7 таблицы 1.1 настоящих ТУ. Выборочному контролю подвергаются не менее 5 громкоговорителей из предъявленной партии.

2.2.4 Если при проведении сплошного контроля по 2.2.2 будет установлено несоответствие громкоговорителя хотя бы одному из требований, такой громкоговоритель бракуется и возвращается цеху-изготовителю без забракования всей партии.

2.2.5 Если при проведении выборочного контроля по 2.2.3 будет установлено несоответствие хотя бы одному из требований настоящих ТУ, то проводят повторный контроль удвоенного количества громкоговорителей, взятых из той же партии. Если вновь будет обнаружено несоответствие требованиям ТУ по этому пункту, то вся партия возвращается цеху-изготовителю для проверки по пункту забракования.

Проверенная партия представляется на повторный выборочный контроль в соответствии с 2.2.3. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТУ при повторном выборочном контроле должен быть проведен сплошной контроль всех громкоговорителей, в том числе сданных на склад, по пунктам забракования.

На заводе-изготовителе должен быть проведен анализ причин брака и составлен план мероприятий по их устранению и предупреждению. Сплошной контроль всех громкоговорителей по пунктам несоответствия ТУ может быть отменен только после проведения мероприятий, исключающих появление брака, и после получения положительных результатов выборочного контроля.

Данные испытания вносят в протокол приемо-сдаточных испытаний.

- 2.3 Периодические испытания

- 2.3.1 Периодические испытания громкоговорителей проводит ОТК предприятия-изготовителя не реже одного раза в 24 месяца в полном объеме настоящих ТУ, за исключением  1.4, 1.5.

Периодическим испытаниям подвергаются не менее трех громкоговорителей, выдержавших приемо-сдаточные испытания.

2.3.2 При отрицательных результатах периодических испытаний их проводят повторно.

2.3.3 На повторные периодические испытания предъявляется удвоенное количество громкоговорителей.

2.4 Испытания на надежность

2.4.1 Испытания на надежность проводят для оценки соответствия показателей надежности аппаратуры требованиям настоящих ТУ.

2.4.2 Испытания на надежность проводят по отдельной программе и методике испытаний, согласованной с ОТК и утвержденной главным инженером предприятия - изготовителя.

- 2.5 Типовые испытания

2.5.1 Типовые испытания проводит ОТК предприятия-изготовителя при изменениях конструкции, материалов и технологического процесса изготовления, если они могут оказать влияние на его параметры и качество.

2.5.2 Программа и объем типовых испытаний согласовываются с начальником ОТК и утверждаются главным инженером предприятия-изготовителя.

2.6 Испытания на взрывозащищенность

- 2.6.1 Испытания проводятся при запуске громкоговорителя в серийное производство, при типовых испытаниях, а также при окончании срока действия

- «Сертификата соответствия», выданного испытательной организацией.

Испытания громкоговорителей на соответствие требования 1.5.1, 1.5.2 проводит испытательная организация в порядке, установленном  ГОСТ Р 51330.0,  ГОСТ Р 51330.1 и ГОСТ Р 51330.17.

3.6.7

- 2.7 Громкоговорители, подвергнутые периодическим, типовым испытаниям, испытаниям на надежность и взрывозащищенность, используются по усмотрению ОТК.

- 3 Методы испытаний

- 3.1 Общие положения

3.1.1 Аппаратура,  используемая  для  испытаний  и  измерений,  подготовка  и условия испытаний и измерений, за исключением оговоренных особо в настоящих ТУ, должны соответствовать ГОСТ 16122. Перечень рекомендуемых средств измерений, контроля и испытаний, а также вспомогательного оборудования  представлен в приложении Б.

3.2 Испытания на соответствие общим требованиям

3.2.1 Проверку на соответствие требованиям комплекта документации по 1.1 проводят путем сверки данных изделия с конструкторской документацией.

3.3 Испытания на соответствие требованиям к основным  параметрам

3.3.1 Проверку на соответствие требованиям 1.2.1, 1.2.2 следует проводить по методике ГОСТ 16122. Проверку предельной шумовой мощности (4 табл.1.1) следует проводить при подаче на вход громкоговорителя предельного шумового напряжения, равного по значению предельному синусоидальному (1 табл.1.1), на которое включен громкоговоритель для поставок потребителю. Испытания на соответствие требованиям 2, 7, 8 табл.1.1 следует проводить при синусоидальном напряжении, соответствующем мощности 1 W.

3.3.2   Отсутствие    дребезжания   1.2.2    следует    определять    по    методу       1 ГОСТ 16122.  Допускается   определять   отсутствие   дребезжания   по   методу     2 ГОСТ 16122  (метод прослушивания).

3.3.3 Проверку на соответствие требованию 1.2.3 следует проводить мегомметром Е6-16, при этом значение испытательного напряжения должно быть равным 500 V. Измерение проводят в течение времени, необходимого для снятия отсчета.

3.3.4  Проверку  на   соответствие  требованию  1.2.4  следует  проводить  по   ГОСТ 26104  на испытательной установке  мощностью  не  менее 200 W  в течение

1 min. После прекращения действия напряжения следует проверить громкоговоритель на соответствие требованию 1.2.2.

3.3.5 Проверку на соответствие требованиям  1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.7, 1.8, 1.9 проводят внешним осмотром и измерением габаритных и установочных размеров измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую чертежами точность.

3.3.6 Испытания на водозащищенность по 1.3.3 проводятся путем обливания вращающегося вокруг вертикальной оси громкоговорителя струей воды из шланга с цилиндрической насадкой длиной от 50  до 75 mm  с выходным отверстием диаметром (12,5 ± 1) mm с расстояния 1,5 m в течение 10 минут при давлении воды  0,1х106 Pа. Для избежания прямого нагнетания воды в рупорную головку раскрыв рупора наклонить вниз под углом 45о от горизонтальной оси громкоговорителя.

Температура воды в начале испытаний должна быть ниже температуры проверяемого громкоговорителя на 5 – 10оС.

После окончания испытания громкоговоритель обтирают и проверяют на соответствие 1.2.2.

3.3.7 Проверку на соответствие требованиям 1.3.4 следует проводить взвешиванием на весах, погрешность измерений которых не должна превышать           ±0,01 kg.

3.4 Испытания на соответствие требованиям к надежности

3.4.1 Наработку на отказ 1.4.1 следует проверять по схеме проверки предельной шумовой мощности по ГОСТ 16122.

Испытания проводят в течение 500 h не менее 14 часов в сутки при двухсменной работе с перерывом 1 час между сменами.  При подключении

нескольких громкоговорителей, соединенных параллельно, значение напряжения, подаваемого на громкоговорители, должно соответствовать напряжению, на которое рассчитан данный громкоговоритель (30 или 120 V).

Наработку на отказ вычисляют по формуле:

- Т = N tn / n                                                                                (1)

- где Т – наработка на отказ, h; N – количество громкоговорителей, шт.;

- n – число отказов громкоговорителей шт.;

- tn – продолжительность испытаний, h.

При отсутствии отказов число громкоговорителей условно следует принимать за единицу.

За отказ громкоговорителей следует принимать нарушение целостности электрической  цепи  или  появления  дребезжания.

3.5 Испытания на соответствие требованиям безопасности

- 3.5.1 Проверку на соответствие требованиям 1.5.1, 1.5.2 проводить по методике ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.1, ГОСТ Р 51330.17 и     ГОСТ 14254.

3.5.2 Проверку на соответствие 1.5.3 проводят путем внешнего осмотра поверхностей, обеспечивающих взрывозащиту, определению шероховатости согласно требований чертежей.

3.5.3 Проверку на соответствие 1.5.4 проводят по методике

ГОСТ Р 51330.0. Испытания относятся к разовым и проводятся при предварительных испытаниях на образце, представленном в испытательную организацию.

3.5.4 Проверку на соответствие 1.5.5, 1.5.6 – качество заливки проводят визуально при изготовлении путем разрезания одного залитого образца при отработке технологии заливки или ее изменении.

3.5.5 Проверку на соответствие 1.5.7 проводят по ГОСТ 26104, проводя измерения  электрической   прочности   на   универсальной   пробойной  установке.

Напряжение прикладывается между соединительными токоведущими жилами и металлическим экраном, прижатом к залитому компаундом кожуху.

Залитый компаундом узел считается выдержавшим испытания, если не будут обнаружены пробой и поверхностные разряды.

3.5.6 Проверку на соответствие 1.5.8 проводят по методике ГОСТ 14254.

3.6 Испытания на соответствие требованиям к механическим и климатическим воздействиям.

3.6.1 Проверку на соответствие 1.6.1 следует проверять в последовательности, указанной в таблице 1.2.

Для проведения испытаний допускается использовать любое испытательное оборудование, обеспечивающее нормы воздействующих факторов, указанные в таблице 1.2.

3.6.2 Ударную устойчивость 1 табл.1.2 следует проверять на ударном стенде, согласно Правил РС приложение 1, ч.15, п.3.3 и испытывают во включенном состоянии.

Перед   испытанием  и  после  него  проводят  визуальный  осмотр громкоговорителя и проверяют параметры, указанные в 1.2.2, 2, 6, 7  табл.1.1 Громкоговоритель считают выдержавшим испытание, если в результате осмотра не обнаружено механических повреждений и параметры соответствуют нормам, установленным в настоящих ТУ.

3.6.3 Испытание на теплоустойчивость 2 таблицы 1.2 проводят согласно Правил РС приложение 1, ч.15, п.4.1 во включённом состоянии. После проводят его  внешний  осмотр  и  проверяют  параметры  по 1.2.2,  2,  6,  7 таблицы 1.1.

Громкоговоритель считают выдержавшим испытание, если в результате осмотра не обнаружено повреждений и параметры соответствуют нормам, установленным в настоящих ТУ для нормальных климатических условий.

3.6.4 Испытания на холодоустойчивость 3 таблицы 1.2 проводят согласно Правил РС приложение 1, ч.15, п. 4.2.

Громкоговоритель  считают  выдержавшим  испытание,  если  в  результате осмотра не обнаружено повреждений и параметры соответствуют нормам, установленным в настоящих ТУ для нормальных климатических условиий.

3.6.5 Влагоустойчивость на соответствие 4 таблицы 1.2 следует проверять согласно Правил РС приложение 1, ч.15, п.4.4. Затем его извлекают из камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях 24 часа, после чего проводят визуальный осмотр и проверяют на соответствие требованиям 1.2.2, 2,6,7  таблицы 1.2,  1.2.3.

Громкоговоритель считают выдержавшим испытания, если в результате осмотра не обнаружено повреждений и параметры соответствуют нормам, установленным в настоящих ТУ для нормальных климатических условий.

3.6.6 Испытания громкоговорителей на ударную прочность 1.5.2,  на взрывозащищенность  2.6  следует  проводить  по   методикам   ГОСТ Р 51330.0,     ГОСТ Р 51330.1 ГОСТ Р 51330.17 в испытательной организации.

3.6.7 Испытания на воздействие соляного (морского) тумана по п.5 таблицы 1.2 проводят согласно Правил РС  приложение 1, ч.15, п.4.5.

3.6.8 Проверку приборов на соответствие нормам по электромагнитной совместимости проводят на опытных образцах или на образцах установочной партии по специальной программе квалификационных испытаний согласованной с организацией осуществляющей наблюдение (ГУ  РРР или ГУ  РС).

- 4 Транспортирование и хранение

4.1 Упакованные громкоговорители могут перевозиться любым видом

транспорта  (транспортирование на самолетах допускается только в

отапливаемых герметизированных отсеках).

При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие громкоговорители от атмосферных осадков и механических повреждений.

4.2 Громкоговорители должны храниться в закрытых сухих и проветриваемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С, относительной влажности не более 80%, при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

- 5 Гарантии изготовителя

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя со дня получения громкоговорителя потребителем – 1 год в пределах гарантийного срока хранения.

5.3 Гарантийный срок хранения громкоговорителя - 2 года с даты

изготовления.

Приложение А

(рекомендуемое)

Габаритный чертеж громкоговорителя

Приложение Б

(рекомендуемое)

Перечень применяемых средств измерений, контроля и испытаний,

а также вспомогательного оборудования

| - п/п | - Наименование | - Тип или - обозначение | - Класс точности, - погрешность | - Коли- - чество | - Приме- - чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | - Генератор сигналов низкочастотный | - Г3-109 | - (1+50/fн)% | - 1 |  |
| - 2 | - Магазин сопротивлений | - МСР-63 | - Кл.0,05 | - 1 |  |
| - 3 | - Милливольтметр | - В3-33 | - (2,5-4)% | - 1 |  |
| - 4 | - Мегомметр | - Е6-16 | - 1,5% | - 1 |  |
| - 5 | - Осциллограф | - С1-65А | - 7% - (развертки) | - 1 |  |
| - 6 | - Прибор для испытания электрической прочности | - УПУ-10 |  | - 1 |  |
| - 7 | - Ударный стенд | - СТП-500 |  | - 1 |  |

- Средства измерений, контроля и испытаний, а также вспомогательное оборудование могут заменяться другими типами, обеспечивающими необходимую точность измерения и удовлетворяющими условиям испытаний.

- Средства измерений должны быть поверены.

Приложение В

(рекомендуемое)

Ссылочные нормативные документы

| - Обозначение документа, на который дана ссылка | - Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| - ГОСТ 14192-96 | - 1.8.3 |
| - ГОСТ 14254-96 | Введение, 1.5.8, 1.8.1, 3.5.1, 3.5.6 |
| - ГОСТ 15150-69 | Введение |
| - ГОСТ 16122-87 | 3.1.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.4.1 |
| ГОСТ 25142-82 | 1.5.3 |
| ГОСТ 26104-89 | 3.3.4, 3.5.5 |
| ГОСТ Р 30429 -96 | 1.1.2.7, 1.1.2.8 |
| ГОСТ Р 50460-92 | 1.8.2 |
| ГОСТ Р 50648 -94 | 1.1.2.6 |
| ГОСТ Р 51317.4.2 -99 | 1.1.2.4 |
| ГОСТ Р 51317.4.3 -99 | 1.1.2.5 |
| ГОСТ Р 51317.4.4 -99 | 1.1.2.2 |
| ГОСТ Р 51317.4.5 -99 | 1.1.2.3 |
| ГОСТ Р 51317.4.13 -99 | 1.1.2.1 |
| ГОСТ Р 51330.0-99 | 1.1.1, 1.5.1,1.5.2, 1.5.4, 2.6.1, 3.5.1, 3.5.3, 3.6.6 |
| ГОСТ Р 51330.1-99 | 1.1.1, 1.5.1, 1.5.2, 2.6.1, 3.5.1, 3.6.6 |
| ГОСТ Р 51330.9-99 | Введение |
| ГОСТ Р 51330.11-99 | Введение |
| ГОСТ Р 51330.13-99 | Введение |
| ГОСТ Р 51330.17.-99 | Введение, 1.1.1, 1.5.1, 1.5.2, 2.6.1, 3.5.1, 3.6.6 |
| ПБ 03-538-03 | 1.1.1 |
| Правила РРР | Введение |
| Правила РС | Введение, 1.1.2, 1.2.3, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.7 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов(страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № докум. | Входящий № сопроводи-тельного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен- ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |